| 电 性 能 指 标 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 806-960MHz/1710~2500MHz |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 增益 | 7/8dBi |
| 极化形式 | 垂直 |
| 水平波瓣宽度(3dB) | 806~960MHz 90°±15° |
|  | 1710~2500MHz 75°±12°°° |
| 垂直波瓣宽度(3dB) | 65°/60° |
| 前后比 | ≥15dB |
| 最大功率 | 250W |
| 接口形式 | N-型阴头 |
| 闪电保护 | 直流接地 |
| 机 械 指 标 |  |
| 尺寸 | 210mm×180mm×44mm |
| 重量 | 430g |
| 抗风强度 | 210km/h |
| 天线罩材料 | ABS |
| 电缆长度 | 260mm |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |

| 说明书SPECIFICATION ## Eelctrical Specifications |  |
| --- | --- |
| Frequency Range | 806-960MHz/1710~2500MHz |
| VSWR | ≤1.5 |
| Input Impedance | 50Ω |
| Gain | 7/8dBi |
| Polarization | Vertical |
| Horizontal Beamwidth (3dB) (3dB)bbbbbbBBeamwidth(3dB) | 806~960MHz 90°±15° |
|  | 1710~2500MHz 75°±12° |
| Vertical Beamwidth (3dB) | 65°/60° |
| Front to Back Ratio | ≥15dB |
| Max, power | 250W |
| Connector Type | N-Female |
| Lightning Protection | DC ground |
| ### Mechanical Specifications |  |
| Dimnsion | 210mm×180mm×44mm |
| Weight | 430g |
| Rated Wind Velocity | 210km/h |
| Radome material | ABS |
| Cable | 260mm |
| Working Temperature | -40℃~+60℃ |

垂直面方向图

Vertical Pattern

水平面方向图

Horizontal Pattern